#### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ООО "PPT.ru"

#### ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ВЫШКОМОНТАЖНЫХ БРИГАД

СОГЛАСОВАНО

Профсоюз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации

Председатель профсоюза Сидоров С.С.

Постановление N 1-01/75 от 5 августа 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "PPT.ru" Петров П.П.

Зам. директора ООО "PPT.ru" – Иванов И.И.

#### 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1 К работам с ручным инструментом допускаются работники вышкомонтажных бригад после обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировки на рабочем месте, проверки знаний и практических навыков, проведения инструктажа по безопасности труда на рабочем месте и при наличии удостоверения, дающего право допуска использования соответствующего ручного инструмента.

1.2 При работе с ручным инструментом на высоте работник должен:

- надежно закреплять ящик с инструментом к элементам вышки, с целью исключения возможности его падения;

- привязывать инструмент или применять ручные петли;

- не оставлять по окончании работы инструмент и другие незакрепленные приспособления на полатях, лестницах и других местах;

- помнить, что одновременное нахождение работников на нескольких ярусах вышки по вертикали запрещается, кроме проведения технологической операции, выполняемой согласно распоряжению руководителя работ и под его контролем;

- не бросать инструмент вниз;

- не складывать инструмент над головой.

1.3 Рабочие места и проходы к ним должны содержаться без посторонних предметов и в чистоте.

1.4 Инструменты должны:

- по своим техническим параметрам соответствовать требованиям безопасности, а вновь приобретенные должны иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности;

- содержаться в технически исправном состоянии;

- использоваться по назначению (на тех видах работ, для которых они предназначены);

- быть оборудованными запретными устройствами (ограждениями, кожухами и т.п.).

1.5 Освещенность рабочих мест должна соответствовать требованиям санитарных норм и правил, указанным в приложении N 6 (книга 1).

#### 2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1 Одеть спецодежду, спецобувь и СИЗ. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под головной убор. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей. Обувь должна быть закрытой и на низком каблуке, запрещается засучивать рукава спецодежды и подворачивать голени сапог.

2.2 Работник, получивший задание на выполнение работы с использованием инструмента, должен:

- проверить наличие и исправность инструментов;

- сложить инструменты в специальный ящик или сумку;

- установить предупреждающие плакаты "Стой! Наверху работают люди" в местах возможного появления людей в опасной зоне;

- надеть предохранительный пояс;

- предупредить других работников, что наверху будут производиться работы;

- проверить состояние механизмов и рабочего места;

- разместить инструменты в безопасном и удобном для работы месте.

#### 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1 Слесарно-монтажные инструменты:

3.1.1 ручные ключи, отвертки, молотки, оправки, зубила, напильники, ручные ножовки по металлу, ручные ножницы, развертки, мерки, метчики, плоскогубцы и т.п.) должны содержаться в исправном состоянии, режущие кромки рабочего инструмента должны быть в заточенном состоянии, бойки ударного инструмента должны быть заправлены по кромке до необходимого радиуса и не должны иметь трещин, наклепанной шляпки;

3.1.2 зевы гаечных ключей должны соответствовать размерам гаек или головок болтов и не иметь трещин, забоин.

Не допускается наращивать рычагами ключи, не рассчитанные на работу с увеличенным плечом воздействия.

3.2 Ручные пневматические инструменты:

3.2.1 пусковые устройства пневматических инструментов (гайковерты, шлифовальные и сверлильные машины, молотки и т.д.) должны обеспечивать автоматическое перекрытие воздушного клапана при снятии давления, создаваемого рукой работника. Пусковое устройство должно быть размещено в удобном месте и так, чтобы до минимума снижалась опасность случайного пуска;

3.2.2 при эксплуатации ручного пневматического инструмента должны выполняться следующее требования:

- инструмент должен применяться по назначению, указанному в паспорте и инструкции завода-изготовителя;

- работы с инструментом производятся при устойчивом положении работника;

- подача воздуха должна осуществляться после установки инструмента в рабочее положение;

- при выдаче инструмента в работу должна проводиться проверка комплектности; затяжки винтов, крепящих отдельные узлы, сварочные единицы и детали; наличия и чистоты сетки фильтра и соединительного штуцера; исправности редуктора;

- подключение рукавов к инструменту и к воздухопроводу, соединение рукавов между собой должно производиться с помощью штуцеров и ниппелей с исправной резьбой, а для закрепления штуцеров к рукавам должны применяться кольца или стяжные хомуты. Применение скрутки из проволоки не допускается;

- присоединение (отсоединение) рукавов к воздухопроводу и инструменту должно производиться при закрытых запорных вентилях, установленных на воздухосборниках или отводах от основного воздухосборника;

- при перерывах в работе или при неисправностях необходимо отключить подачу воздуха к инструменту, перекрыть воздушный вентиль;

- перед началом работы необходимо проверить исправность инструмента на холостом ходу, в течение 1-1,5 мин безотказность работы пускового клапана;

- надзор за техническим состоянием инструмента, за его обслуживанием, ремонтом, смазкой, регулировкой и контроль за параметрами шума и вибрации должен осуществлять специально выделенный для этого работник;

3.2.3 при работе с пневматическим инструментом не допускается:

- держать инструмент за рабочую часть или за рукав;

- присоединять и разъединять рукава до прекращения подачи в них воздуха;

- прокладывать рукава через проходы, проезды и дороги, в местах складирования материалов, скручивать и перегибать их;

- крепить соединения рукавов проволокой и устранять утечку воздуха путем забивки клина под хомутик;

- присоединять инструмент к магистрали сжатого воздуха непосредственно через рукав без применения вентилей;

- прекращать подачу воздуха путем переламывания рукава;

- применять рукава с дефектами, а также выполнять подмотку из изоляционной ленты и других материалов;

- работать с приставных лестниц, а также одновременно в двух или более ярусах по одной вертикали без соответствующих предохранительных устройств;

3.2.4 при работе с ручным пневматическим инструментом ударного или вращательного действия работник должен обеспечиваться рукавицами с антивибрационной прокладкой со стороны ладони.

3.3 Ручной электрифицированный инструмент:

3.3.1 ручной электрифицированный инструмент (машины ручные сверлильные, гайковерты ручные электрические, машины ручные шлифовальные и др.) должен применяться, как правило, на напряжение не выше 42 В. Корпус ручного электрифицированного инструмента I класса (при напряжении выше 42В, не имеющий двойной изоляции), должен быть заземлен (занулен);

3.3.2 при работе не допускается:

- оставлять без надзора инструмент, присоединенный к сети; натягивать и перегибать провод (кабель) инструмента, допускать его пересечение со стальными канатами машин, электрическими кабелями, проводами, находящимися под напряжением, или шлангами для подачи кислорода, ацетилена и других газов;

- работать на открытых площадках во время дождя или снегопада без навеса над рабочим местом;

3.3.3 не допускается эксплуатация электрифицированного инструмента со следующими неисправностями:

- повреждено штепсельное соединение, кабель или его защитная оболочка, крышка щеткодержателя;

- нечеткая работа выключателя, искрение щёток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности;

- вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;

- появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- появление повышенного шума, стука, вибрации;

- поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;

3.3.4 при работе с электрифицированным инструментом работник должен выполнять следующие требования:

- работать в резиновых диэлектрических перчатках, диэлектрических галошах или на диэлектрическом коврике при работе с инструментом;

- не подключать инструмент к распределительному устройству, если отсутствует безопасное штепсельное соединение;

- предохранять провод, питающий электроинструмент, от механических повреждений;

- не переносить электроинструмент за провод, пользоваться для этого ручкой;

- не производить никакого ремонта электроинструмента самому работающему, а немедленно сдать инструмент в кладовую для ремонта;

- не производить замену режущего инструмента до полной остановки электродвигателя;

- при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии отключить инструмент от сети;

- не передавать электроинструмент даже на короткое время другим лицам;

- не производить ремонт проводов и штепсельных соединений;

- не удалять руками стружку или опилки до полной остановки инструмента.

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 Следует прекратить работу при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубки;

- повреждения крышки щёткодержателя;

- нечёткой работы выключателя;

- искрения щеток на коллекторе, сопровождающемся появлением кругового огня на его поверхности;

- вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов;

- появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- появления повышенного шума, стука, вибрации;

- поломки или появления трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;

- повреждения рабочего инструмента.

4.2 Следует приостановить работы электроинструментом, выполняемые вне помещений, при начале дождя или снегопада.

4.3 При несчастных случаях необходимо принять меры к извлечению пострадавшего из опасной зоны, оказать ему первую медицинскую помощь, отправить его в лечебное учреждение.

4.4 При получении травмы следует прекратить работу, сообщить об этом руководителю работ и обратиться за медицинской помощью.

4.5 В случае возникновения пожара следует:

- прекратить работу и обесточить электроинструмент;

- перенести электроинструмент и другое оборудование на безопасное расстояние от места пожара;

- сообщить о пожаре руководителю работ и вызвать пожарную охрану;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

4.6 В случае поражения электрическим током следует освободить пострадавшего от действия электрического тока и уложить.

Если он дышит самостоятельно:

- расстегнуть на нем одежду;

- создать приток свежего воздуха, для чего открыть окна и двери или вынести пострадавшего из помещения;

- наблюдать за пульсом и дыханием.

При отсутствии у пострадавшего сердцебиения и дыхания следует начать делать искусственное дыхание и массаж сердца.

Во всех случаях следует срочно вызвать врача и сообщить руководителю работ.

#### 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1 По окончании работы следует отключить электроинструмент и используемое электрифицированное оборудование, местное освещение и вентиляцию.

5.2 Привести в порядок рабочее место, приспособления, инструмент убрать и уложить в отведенное для них место.

5.3 Ознакомить принимающего смену со всеми изменениями и неисправностями в работе оборудования, которые происходили в течение смены.

5.4 Снять защитные средства, спецодежду и спецобувь, привести их в порядок и уложить в места хранения (бригадную сушилку).

5.5 Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ. Для трудноудаляемых загрязнений применять специальные очищающие средства.

5.6 После работы с моющими растворами сначала вымыть руки под струей теплой воды до устранения "скользкости". Смазать руки питающим и регенерирующим кожу кремом.