НАРЯД-ДОПУСК № _1___

на производство работ повышенной опасности

Организация: __ ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР»

Подразделение: _-_____________________________________________________________

Выдан __30 сентября 2019 года________________________________________________

Действителен до: __10 октября 2019 года____________________________________________

Планируемое время проведения работ:

Начало: ___08.00_____________________________________________________________

Окончание: _17.00_____________________________________________________________

Ответственному руководителю работ: мастеру эксплуатационной службы Сидорову Сергею Сергеевичу

Ответственному исполнителю работ: машинисту экскаватора Петрову Петру Петровичу

На выполнение работ:_земляные работы, связанные с вскрытием газопровода

Состав исполнителей работ (члены бригады)

| N п/п | Ф.И.О. исполнителей | С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись | дата |
| 1. | Петров Петр Петрович | Петров | 30.09.2019 |
| 2. |  |  |  |

Ответственный за инструктаж:

_Инженер по охране труда Степанов Степан Степанович______________________

Место проведения работ:_Газопровод_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Содержание работ: _Производство земляных работ с целью вскрытия газопровода под давлением____________________________________________________________________

Условие проведения работ:

1. До начала проведения земляных работ в местах расположения газопровода ознакомиться с безопасными условиями труда под руководством инженера по охране труда. Следует ознакомиться с расположением коммуникаций.

2. Производство земляных работ следует проводить под руководством мастера эксплуатационной службы Сидорова Сергея Сергеевича.

3. Экскаватор следует оснастить искрогасителем.

4. При обнаружении не обозначенных на схеме коммуникаций приостановить работы до выяснения их назначения.

5. При обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы немедленно прекратить до получения разрешения от органов.

6. Выполнить откосы и пологие выходы под углом 35 градусов. Откопать шурф согласно приложения №1, позволяющий свободной работать в нем не менее чем двум рабочим, а также выполнить 4 выхода, по два с каждой стороны.

7. Вынутый грунт укладывать не ближе 0.5 м от края котлована.

8. Работу режущим инструментом экскаватора проводить не ближе 0.5 м от образующей стенки трубопровода.

9. Во время перерывов в работе экскаватор должен быть установлен за пределами призмы возможного обрушения стенок котлована, ковш должен быть опущен в землю не ближе 0.5 м от края котлована.

10. Работу после перерыва начинать в присутствии ответственного лица и только по его распоряжению.

11. Шурф засыпать  сыпучим рыхлым грунтом, исключая прямое попадение на газопровод.

Средства индивидуальной защиты

Спецодежда из антистатической огнестойкой ткани, обеспечивающей защиту в течение 30 секунд от воздействия открытого огня, спецобувь, не дающая искр, каска на каждого члена бригады, при выполнении использовать постоянно.

Режим работы

С 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Опасные и вредные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть в местах выполнения работ:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рабочее место проверено:

_____________________________________________________________________________

Окончание работ:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответственный руководитель работ:  ___________________________________________

Ответственный исполнитель работ:    ___________________________________________